ДЕСЯТЬ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ КОНСТРУИРОВАНИЯ  ДРОВЯНЫХ ПЕЧЕЙ

По Доктору Ларри Винярскому

- Оградить пламя легким несгораемым материалом.

- Установить несгораемую легкую трубу над огнем для дожига дыма и создания тяги.

- В огне должны находиться только концы поленьев для улучшения процесса горения и уменьшения образования дыма.

- Количество тепла зависит от количества помещенных в огонь поленьев.

- Поддерживать хорошую тягу под огнем через угли. Не допускайте большого притока воздуха над огнем во избежание охлаждения пламени.

- Слишком маленькая тяга приведет к образованию дыма и избытка древесного угля.

- Сохраняйте поток воздуха в определенных пределах за счет регулирования   площади поперечного сечения воздуховодов печи. Отверстие топки, топка  и труба должны иметь площадь поперечные сечения примерного одного размера.

- Используйте решетку под огнем.

- Изолируйте внутреннюю поверхность топки за исключением поверхности нагрева для конценрации тепла в области кастрюли или сковороды.

- Отверстие в поверхности нагрева должно соответствовать размеру дна кастрюли.