火箭炉子的使用12个规则

- 不要把过多的木头加热,只要把要烧的木头加热就好.

- 空气应该适量,不要太多也不要太少.

- 空气应该以速度进来,吹在煤上.

- 空气,燃料,空气,燃料,混合.

- 空气在木头的下面.

- 把两三块木头放在一起,然后为空气留空隙;正如人们在床上相互取暖.

- 所有的燃烧必须在绝缘的少量的情况下进行, 不能失去热量,不能在开火的时候消   耗所有的热量.

- 在高温下完成燃烧, 然后撤掉热量.

- 垂直的烟囱,绝缘和热量产生的强大气流延长燃烧的时间. 这一个是火箭炉子的重大秘密.

- 所有的空气都要经过相同的交叉口.

- 燃烧口的大小应该与炉子的能力相适应.口过大的话冷气太多;口过小的话,速度不够.需要一定的速度来确保火焰的燃烧及空气的混合.

- 用两三块干燥的木头来辐射热量, 开火以后不要太多的表面.